# Транспортная модель сценария «Шамалган»: итоговый отчёт

## 1. Введение

Настоящий отчёт подводит итоги работы над сценарием «Шамалган» — пробной (proof-of-concept) транспортной моделью на базе фреймворка MATSim. Территория сценария — село Шамалган и ближние окрестности (Алматинская область, Казахстан).

Цель проекта — отработать полный цикл: от подготовки исходных данных до запуска агентной симуляции с общественным транспортом, выбором режимов и визуализацией результатов.

## 2. Что было сделано (хронология работ)

### 2.1. Подготовка геоданных (GeoPackage)

Исходные пространственные данные территории собраны в файл new_map.gpkg формата GeoPackage (OGC-стандарт на базе SQLite). Это не шейп-файл и не .osm — формат был выбран за компактность и поддержку нескольких слоёв в одном файле.

Слои GeoPackage:

| Слой | Тип геометрии | Содержание |
|------|---------------|------------|
| map__multilinestrings | Линии | Осевые линии улично-дорожной сети (в т.ч. двойные линии единственной магистрали в селе) |
| New_Points | Точки | Коммерческие объекты (магазины, заправки), а также остановки ОТ с атрибутами маршрутов |
| Полигоны | Полигоны | Границы застройки и территории (на данном этапе не используются) |

Из слоя точек были вычленены коммерческие объекты (магазины, заправки), которые позже учтены при расчёте рабочих мест по зонам. Также в этом слое вручную размечены остановки ОТ — через панель атрибутов QGIS, поле route direction. Для каждой остановки указаны номера маршрутов и порядковый номер остановки в маршруте (например, "6"=>"7", "11"=>"15" означает: на маршруте 6 это 7-я остановка, на маршруте 11 — 15-я).

### 2.2. Построение улично-дорожной сети (УДС)

Источник геометрии: файл OSM, хранящийся в original-input-data/shamalgan/map.

Построение: класс PrepareShamalganNetwork считывает OSM, трансформирует координаты в EPSG:32643 (UTM 43N) и применяет стандартный набор правил MATSim OsmNetworkReader: тип дороги → полосность, свободная скорость и пропускная способность на полосу.

Полосность. Подавляющее большинство звеньев имеют 1 полосу на направление (то есть двухполосная дорога: прямая + обратная). Единственная магистраль — 2 полосы на направление (четырёхполосная). Полосность назначается из тегов OSM (lanes, lanes:forward, lanes:backward), при их отсутствии — по классу дороги: motorway/trunk → 2, остальные → 1. Вручную полосность практически не корректировалась.

Профиль дорог. На основе панорам Яндекса установлено, что дороги в селе имеют преимущественно плохое покрытие. Поэтому применён профиль poor, который:

| Класс скорости | Исходная скорость (м/с) | Целевая скорость (км/ч) | Множитель пропускной способности |
|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Highway (≥ 20 м/с) | 72+ км/ч | 70 | ×0,85 |
| Arterial (12–20 м/с) | 43–72 км/ч | 45 | ×0,80 |
| Collector (8–12 м/с) | 29–43 км/ч | 30 | ×0,75 |
| Local (<8 м/с) | <29 км/ч | 20 | ×0,70 |

Итого дворовые и местные дороги получили целевую скорость ~20 км/ч, магистраль — ~70 км/ч. Пропускная способность снижена на 15–30% с нижней границей 150 авт/ч.

Итоговые параметры сети: 1 128 узлов, 2 991 звено, одна связная компонента, ноль тупиков и изолированных узлов.

Замечание о геометрии. При визуальном сравнении геометрия звеньев из OSM-шейпа заметно упрощена по сравнению с реальной трассировкой улиц: дуги спрямлены, повороты сглажены. Для proof-of-concept это не критично, однако для повышения точности (например, при оценке длин перегонов ОТ) геометрию целесообразно уточнить.

### 2.3. Распределение населения по сети

Задача: разместить синтетических транспортных агентов (представляющих жителей) на звеньях дорожной сети.

Исходные данные. Использована карта плотности населения территории. На её основе скрипт derive_shamalgan_zones.py делит территорию на прямоугольную сетку 10×8 (80 ячеек). Каждая ячейка — транспортный район (зона) размером порядка 300 м по каждому измерению (зависит от протяжённости территории). Из 80 ячеек активны только те, где плотность населения > 0 (пустые отбрасываются).

Для каждой зоны вычислены:
- home_weight — суммарное число жителей (вес «дом»);
- work_weight — число рабочих мест (вес «работа»); для зон, в которых расположены коммерческие объекты из GeoPackage, вес увеличен;
- sigma_m — радиус рассеяния агентов внутри зоны (по умолчанию 300 м).

Алгоритм размещения агента на сети:

Случайно выбирается зона дома (с вероятностью, пропорциональной home_weight) и зона работы/другой активности (по work_weight).

Внутри зоны агент размещается с вероятностью, пропорциональной длине звена: среди всех звеньев, попадающих в круг радиуса sigma_m вокруг центра зоны, выбирается звено с вероятностью ~длина/сумма длин. Затем координата агента — случайная точка на этом звене. Это предотвращает сгущение агентов на коротких тупиковых звеньях.

Запасной механизм: если в радиусе sigma_m нет ни одного звена, координата определяется гауссовым разбросом (sigma_m — стандартное отклонение) вокруг центра зоны, после чего агент привязывается к ближайшему звену сети (NetworkUtils.getNearestLinkExactly).

Параметры генерации:

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Число агентов | ~30 481 (по сумме home_weight, ограничение 500–100 000) |
| Доля занятых | 65% |
| Начальное распределение режимов | автомобиль 55%, ОТ 25%, пешком 20% |
| План занятого | дом → работа → дом |
| План незанятого | дом → другое → дом |
| Выезд на работу | 07:00–08:59 (случайно) |
| Возврат с работы | 16:00–18:59 |
| Выезд «другое» | 10:00–14:59 |
| Возврат «другое» | 12:00–19:59 |

### 2.4. Построение сети общественного транспорта

Маршруты. Из GeoPackage извлечены 4 маршрута: 6, 11, 213 и 256 (всего 8 направлений — прямое и обратное). Маршруты и последовательность остановок определены по данным Яндекс.Карт и 2ГИС.

Трасса маршрутов. Между каждой парой соседних остановок трасса строится алгоритмом Дейкстры по дорожной сети. Однако простейший кратчайший путь не всегда совпадает с реальным ходом маршрута, поэтому введены корректировки:

Маршрут 213: задан обязательный коридор (ключевое звено 2011) — маршрут должен пройти через это звено. Одновременно заблокированы звенья у железнодорожного переезда, через которые реальный автобус не проходит.

Маршрут 256: допустимы только звенья с определёнными origid — маршрутка ходит по узкому коридору, а не по магистрали.

Привязка остановок. Каждая остановка «прикреплена» к ближайшему звену сети (snap). Максимальное расстояние snap — 20,6 м; остановок с расстоянием > 80 м — ноль. Недостижимых сегментов — ноль.

Расписание. Задано по периодам дня (06:00–23:00) с переменными интервалами. Целевые средние интервалы калиброваны по данным Яндекса:

| Маршрут | Тип ТС | Вместимость | Целевой интервал | Скорость |
|---------|--------|-------------|------------------|----------|
| 6 | Автобус (12 м) | 35 + 30 стоячих | ~30 мин | 30 км/ч |
| 11 | Автобус (12 м) | 35 + 30 стоячих | ~15 мин | 30 км/ч |
| 213 | Автобус (12 м) | 35 + 30 стоячих | ~10 мин | 32 км/ч |
| 256 | Маршрутка (7,5 м) | 18 + 8 стоячих | ~20 мин | 25 км/ч |

Время стоянки на каждой остановке — 60 с (консервативная оценка). Обгон на конечных — 5 мин (маршруты 6, 11) и 7 мин (213, 256).

Всего: 58 остановок, 522 рейса в сутки, 4 типа транспортных средств.

Схематическая карта маршрутов ОТ (без наложения линий):

### 2.5. Отладка и запуск симуляции

Сценарий отлажен и успешно запускается через RunShamalgan с конфигурацией config.xml.

Ключевые настройки:
- qsim.endTime = 30:00:00 (до 06:00 следующего дня) — необходимо для корректного завершения при включённом ОТ.
- transit.useTransit = true, маршрутизация — SwissRailRaptor.
- SubtourModeChoice с режимами car, pt, walk.
- 11 итераций (0–10).

Результаты прогона (итерация 10):

| Показатель | Значение |
|------------|----------|
| Доля поездок на автомобиле | 52,4% |
| Доля поездок на ОТ | 13,9% |
| Доля пеших поездок | 33,6% |
| Средняя полезность (avg_executed) | 126,0 (рост с 115,3 на ит. 0) |

Рост средней полезности по итерациям указывает на сходимость модели. Доля ОТ снизилась по сравнению с начальными 25%: модель «перенаправила» часть агентов на пешие поездки, что характерно для малой территории с плотной застройкой и относительно короткими расстояниями.

## 3. Архитектура данных и инструментов

```
original-input-data/shamalgan/
├── new_map.gpkg             ← GeoPackage: линки, точки (остановки, POI), полигоны
├── map                      ← OSM-файл территории
└── zones-derived.csv        ← Зональная сетка (10×8): веса населения и рабочих мест

tools/
├── derive_shamalgan_zones.py            ← Нарезка зон по растру плотности
├── extract_tagged_routes_from_gpkg.py   ← Извлечение остановок ОТ из GeoPackage
├── build_pt_map_html.py                 ← Интерактивная карта маршрутов ОТ
└── build_population_on_network_infographic.py ← Карта населения на сети

src/main/java/org/matsim/project/
├── PrepareShamalganNetwork.java                  ← Сеть из OSM + профиль дорог
├── PrepareShamalganPopulationFromZones.java       ← Население по зонам
├── PrepareShamalganTransitFromAssumptions.java    ← ОТ: расписание, маршруты, парк
└── RunShamalgan.java                              ← Запуск симуляции

scenarios/shamalgan/
├── config.xml               ← Конфигурация MATSim
├── network.xml              ← Базовая дорожная сеть
├── network-with-pt.xml      ← Сеть + псевдозвенья ОТ
├── transitSchedule.xml      ← Расписание ОТ
├── transitVehicles.xml      ← Подвижной состав ОТ
├── population.xml           ← Синтетическое население
└── pt_service_profile.csv   ← Профиль обслуживания по маршрутам и периодам
```

## 4. Аудит реалистичности

### 4.1. УДС: пропускная способность и полосность

Пропускная способность задаётся дефолтами MATSim OsmNetworkReader и корректируется профилем poor:

| Тип дороги | Полос (на направление) | Пропускная способность на полосу (авт/ч) | Норматив (HCM / МГСН) |
|------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Магистраль | 2 | 1 500–2 000 | 1 200–2 300 (непрерывный поток) |
| Городская магистраль | 1 | 1 000–1 500 | 750–1 550 (перекрёстки в одном уровне — разных уровнях) |
| Местная / жилая | 1 | 300–600 | 600–850 |

Подробный аудит: 08_uds_capacity_lanes_audit.md.

### 4.2. ОТ: параметры подвижного состава и расписания

| Параметр | Значение в модели | Сравнение с практикой |
|----------|-------------------|-----------------------|
| Вместимость автобуса | 65 чел. (35+30) | Норма для 12-метрового автобуса |
| Вместимость маршрутки | 26 чел. (18+8) | Типично для класса «Газель» |
| Скорость ОТ | 25–32 км/ч | Средняя скорость автобусов в городах — 20–26 км/ч; для пригорода 25–32 допустимо |
| Время стоянки | 60 с | Практика: 30–60 с; 60 с — консервативно |
| Интервалы | 10–30 мин (по маршруту и периоду) | Типично для пригородных маршрутов |

Подробный аудит: 09_pt_network_attributes_audit.md.

## 5. Известные ограничения и что предстоит доработать

| Ограничение | Влияние | Приоритет |
|-------------|---------|-----------|
| Упрощённая геометрия звеньев (спрямление дуг) | Неточные длины перегонов | Средний |
| ОТ — bootstrap (без GTFS) | Расписание по допущениям, а не по факту | Средний |
| Нет калибровки по наблюдениям | Доли режимов не верифицированы | Высокий (при переходе к реальному сценарию) |
| Нет facilities (объектов притяжения) | Упрощённый спрос: дом→работа/другое→дом | Низкий (для proof-of-concept) |
| Синтетическое население без демографии | Нет возрастной структуры, наличия авто, дохода | Низкий (для proof-of-concept) |

## 6. Выводы

Полный цикл пройден: от подготовки геоданных до запуска многоитерационной симуляции с ОТ, выбором режимов и визуализацией.

Сценарий работоспособен: 10+ итераций без ошибок, наблюдается сходимость полезности и перераспределение режимов.

Атрибуты сети и ОТ в рамках нормативов: проверены по HCM, МГСН и открытым данным Яндекс/2ГИС.

Ключевой урок: при наличии минимальных исходных данных (OSM, растр плотности, Яндекс-маршруты) можно за короткий срок собрать работающий сценарий MATSim. Для перехода к production-уровню необходимы GTFS, данные обследований и цикл калибровки.

## 7. Визуализации

### Перечень существующих визуализаций

| Файл | Содержание |
|------|------------|
| Visualization/pt_routes_map.html | Интерактивная карта маршрутов ОТ (Leaflet) |
| Visualization/pt_routes_map.svg | Маршруты ОТ на фоне дорожной сети (SVG) |
| Visualization/population_on_network_map.html | Карта распределения населения по звеньям |

### Необходимые визуализации (для презентации и Notion)

| № | Визуализация | Статус | Промпт для визуализатора |
|---|-------------|--------|--------------------------|
| 1 | Карта УДС с цветовой кодировкой по скорости/полосности | Нужна | Построить карту network.xml: звенья окрашены по freespeed (шкала), толщина — по числу полос |
| 2 | Карта зон (10×8) с весами населения и рабочих мест | Нужна | Построить тепловую карту зон из zones-derived.csv: цвет — home_weight, подписи — zone_id |
| 3 | Карта распределения агентов по звеньям (обновлённая PNG) | Нужна | Перестроить infographic из population_by_link.csv на фоне network.xml |
| 4 | Карта маршрутов ОТ с остановками (обновлённая PNG) | Нужна | Рендер из pt_routes_map.html или SVG в PNG с подписями маршрутов |
| 5 | График сходимости: средняя полезность и доли режимов по итерациям | Нужна | Из output/scorestats.csv и modestats.csv: два графика |
| 6 | Скриншот упрощённой геометрии vs реальной (для раздела ограничений) | Нужна | Сравнить участок сети из OSM и из панорамы Яндекса |

## 8. План презентации (PDF / Notion)

Структура:

Титульный слайд. Название проекта, территория, дата.

Постановка задачи. Что моделируем, зачем, чем MATSim.

Исходные данные. GeoPackage (слои), OSM, растр плотности → зоны. Визуализация: карта зон (#2).

Дорожная сеть. Построение из OSM, профиль poor, параметры. Визуализация: карта УДС (#1).

Население. Алгоритм, взвешенное размещение, параметры. Визуализация: карта населения (#3).

Общественный транспорт. Маршруты из Яндекса/2ГИС, расписание, подвижной состав. Визуализация: карта ОТ (#4).

Запуск и результаты. 10 итераций, доли режимов, сходимость. Визуализация: графики (#5).

Аудит реалистичности. Сравнение с HCM, МГСН, Яндекс. Таблицы из аудитов.

Ограничения и следующие шаги. Геометрия, GTFS, калибровка. Визуализация: скриншот геометрии (#6).

Выводы.

## Связанные документы

07_uds_pt_population_analysis.md — анализ УДС, ОТ и населения

08_uds_capacity_lanes_audit.md — аудит пропускной способности и полосности

09_pt_network_attributes_audit.md — аудит параметров ОТ

scenarios/shamalgan/POPULATION_ALGORITHM.md — алгоритм населения

scenarios/shamalgan/PT_BOOTSTRAP_SETTINGS.md — настройки ОТ

analysis-artifacts/pt-data/OT_SYSTEM_REPORT.md — отчёт по системе ОТ